# KOMPONEN SISTEM KOMPUTER: SOLID STATE DRIVE (SSD) SEBAGAI MEDIA PENYIMPANAN DATA

## 1. Pendahuluan

Komputer merupakan sebuah sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berhubungan dan bekerja secara terpadu untuk menjalankan proses pengolahan data. Komponen tersebut secara umum terdiri atas perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan pengguna atau brainware. Salah satu perangkat keras yang memiliki peranan penting dalam sistem komputer adalah media penyimpanan. Media penyimpanan digunakan untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, dokumen, foto, video, dan berbagai jenis data agar dapat digunakan kembali ketika diperlukan.

Perkembangan teknologi komputer menyebabkan kebutuhan terhadap media penyimpanan yang memiliki kecepatan tinggi, kapasitas memadai, efisiensi energi, dan kemampuan memberikan respons sistem yang baik semakin meningkat. Pada awalnya, Hard Disk Drive (HDD) banyak digunakan sebagai media penyimpanan utama komputer. HDD menggunakan piringan magnetik yang berputar serta komponen mekanis berupa head untuk membaca dan menulis data. Mekanisme tersebut menyebabkan adanya waktu tunggu ketika sistem mencari lokasi data yang diperlukan.

Perkembangan teknologi kemudian menghasilkan Solid State Drive (SSD). Berbeda dengan HDD, SSD menggunakan teknologi memori semikonduktor atau flash memory dan tidak mempunyai bagian mekanis yang bergerak. Karena tidak menggunakan piringan yang berputar dan head mekanis, SSD dapat melakukan akses data dengan latensi yang lebih rendah. Referensi yang diberikan menjelaskan bahwa SSD menawarkan kecepatan dan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan HDD, walaupun biaya penyimpanannya relatif lebih mahal.

Dengan demikian, SSD menjadi salah satu komponen penting dalam sistem komputer modern, terutama pada komputer yang membutuhkan kecepatan dalam menjalankan sistem operasi, membuka aplikasi, memproses data, dan melakukan berbagai aktivitas secara bersamaan.

# 2. Pengertian Solid State Drive (SSD)

Solid State Drive (SSD) adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan teknologi solid state memory untuk menyimpan informasi secara elektronik. Berbeda dengan HDD yang menggunakan platter atau piringan magnetik yang berputar, SSD menggunakan komponen semikonduktor sebagai media penyimpanan. SSD dapat digunakan sebagai pengganti HDD pada komputer karena memiliki fungsi utama yang sama, yaitu menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan data pengguna.

Salah satu karakteristik utama SSD adalah tidak adanya komponen mekanis yang bergerak. Pada HDD, proses membaca data membutuhkan pergerakan head dan putaran platter. Sementara itu, SSD melakukan akses data melalui jaringan sel elektronik sehingga proses pembacaan dan penulisan dapat berlangsung dengan lebih cepat.

Dalam sistem komputer, SSD termasuk ke dalam secondary storage, yaitu media penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Berbeda dengan RAM yang menyimpan data sementara dan kehilangan data ketika komputer dimatikan, SSD menggunakan media penyimpanan non-volatile, khususnya NAND Flash, sehingga data tetap tersimpan meskipun tidak terdapat aliran listrik.

# 3. Fungsi SSD dalam Sistem Komputer

SSD memiliki beberapa fungsi penting dalam sistem komputer, antara lain:

### a. Menyimpan Sistem Operasi

SSD dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan sistem operasi seperti Windows, Linux, dan sistem operasi lainnya. Karena SSD memiliki kecepatan akses data yang tinggi, proses pembacaan file sistem dapat dilakukan dengan lebih cepat.

Penggunaan SSD sebagai media sistem operasi dapat memberikan respons yang lebih cepat ketika komputer dinyalakan dan ketika sistem operasi mulai menjalankan berbagai layanan yang dibutuhkan.

### b. Menyimpan Aplikasi

Aplikasi komputer membutuhkan proses pembacaan berbagai file ketika dijalankan. Dengan menggunakan SSD, proses pemuatan file aplikasi dapat berlangsung lebih cepat dibandingkan menggunakan HDD.

### c. Menyimpan Data Pengguna

SSD dapat digunakan untuk menyimpan berbagai jenis file seperti dokumen, foto, video, musik, proyek, dan data lainnya.

### d. Meningkatkan Responsivitas Sistem

SSD dapat mengurangi waktu tunggu ketika komputer membaca atau menulis data. Hal tersebut membuat sistem terasa lebih responsif ketika pengguna membuka aplikasi, memindahkan file, atau menjalankan beberapa proses secara bersamaan.

### e. Mendukung Multitasking

SSD mempunyai kemampuan akses data secara acak yang lebih baik dibandingkan HDD. Hal ini berguna ketika sistem operasi menjalankan banyak proses kecil secara bersamaan. Referensi penelitian menyebutkan bahwa SSD lebih efektif dalam menangani akses data acak dan aktivitas multitasking karena memiliki latensi yang lebih rendah.

# 4. Cara Kerja SSD

Cara kerja SSD berbeda dengan HDD. HDD menyimpan data pada piringan magnetik yang berputar. Ketika komputer membutuhkan data tertentu, head HDD harus bergerak menuju lokasi data tersebut pada piringan.

SSD tidak menggunakan mekanisme tersebut. Data pada SSD disimpan menggunakan memori Flash, khususnya NAND Flash. NAND Flash menyimpan data dalam unit yang disebut page, kemudian beberapa page dikelompokkan menjadi block.

Secara sederhana, proses penyimpanan SSD dapat digambarkan sebagai berikut:

Data → Controller SSD → NAND Flash → Page → Block

Ketika pengguna menyimpan data, controller SSD mengatur proses penempatan data ke dalam memori NAND Flash. Ketika data diperlukan, controller mencari lokasi data tersebut dan mengirimkannya kembali kepada sistem komputer.

Salah satu karakteristik NAND Flash adalah data yang telah ditulis pada sebuah page tidak dapat langsung ditimpa dengan data baru. Pada kondisi tertentu, SSD harus melakukan proses penghapusan dan penulisan kembali. Referensi menjelaskan bahwa ketika page kosong semakin berkurang, SSD perlu mencari blok yang sesuai, mempertahankan data yang masih diperlukan, melakukan reset terhadap page, menulis kembali data yang dibutuhkan, kemudian menuliskan data baru.

# 5. Jenis Memori pada SSD

Berdasarkan referensi yang diberikan, SSD dapat menggunakan dua jenis memori, yaitu DRAM dan NAND Flash.

## A. DRAM

DRAM merupakan memori yang bersifat volatile. Artinya, data yang tersimpan di dalamnya membutuhkan sumber listrik agar tetap tersedia. SSD berbasis DRAM mempunyai kemampuan akses data yang sangat cepat. Namun, kelemahannya adalah data dapat hilang ketika aliran listrik terputus apabila tidak didukung mekanisme cadangan seperti baterai dan media backup.

## B. NAND Flash

NAND Flash merupakan jenis memori yang bersifat non-volatile, sehingga data tetap tersimpan walaupun perangkat tidak mendapatkan listrik. Teknologi ini banyak digunakan sebagai media penyimpanan pada SSD, USB Flash Drive, dan kartu memori.

NAND Flash memiliki struktur penyimpanan berbasis page dan block. Page digunakan sebagai satuan untuk membaca dan menulis data, sedangkan block digunakan sebagai satuan penghapusan. Karakteristik tersebut menyebabkan mekanisme penulisan dan penghapusan NAND Flash berbeda dengan penyimpanan berbasis magnetik.

# 6. Perbedaan SSD dan HDD

SSD dan HDD memiliki fungsi yang sama sebagai media penyimpanan, tetapi keduanya mempunyai teknologi dan karakteristik yang berbeda.

| Aspek | SSD | HDD |
| --- | --- | --- |
| Teknologi | Memori Flash/semikonduktor | Piringan magnetik |
| Komponen bergerak | Tidak ada | Ada |
| Kecepatan akses | Lebih tinggi | Lebih rendah |
| Akses data acak | Sangat baik | Lebih lambat |
| Ketahanan terhadap guncangan | Relatif lebih baik karena tidak memiliki komponen mekanis | Lebih rentan terhadap gangguan mekanis |
| Konsumsi daya | Relatif rendah | Lebih tinggi karena menggunakan motor dan komponen mekanis |
| Kapasitas per biaya | Relatif lebih mahal | Relatif lebih murah |
| Respons sistem | Lebih cepat | Relatif lebih lambat |
| Penggunaan umum | Sistem operasi, aplikasi, komputer yang membutuhkan performa tinggi | Arsip, backup, dan penyimpanan data berkapasitas besar |

Referensi BIIKMA menjelaskan bahwa HDD memiliki kapasitas yang besar dengan biaya per gigabyte yang relatif rendah, sedangkan SSD memberikan kecepatan dan efisiensi yang lebih tinggi dengan biaya yang lebih mahal.

# 7. Keunggulan SSD

SSD memiliki beberapa keunggulan dibandingkan HDD.

### 7.1 Kecepatan Akses Data Tinggi

SSD dapat melakukan proses baca dan tulis dengan lebih cepat karena tidak memerlukan pergerakan komponen mekanis. Dalam analisis yang terdapat pada referensi, HDD konvensional disebut berada pada kisaran 75–200 IOPS untuk operasi acak, sedangkan SSD dapat mencapai 10.000 hingga lebih dari 100.000 IOPS, tergantung jenis dan antarmuka yang digunakan.

### 7.2 Waktu Booting Lebih Cepat

Komputer yang menggunakan SSD umumnya membutuhkan waktu lebih singkat untuk melakukan proses booting. Referensi membandingkan kisaran waktu booting sekitar 40–90 detik pada HDD dan sekitar 10–25 detik pada SSD, meskipun hasil aktual dapat berbeda bergantung pada spesifikasi komputer dan sistem operasi.

### 7.3 Tidak Menggunakan Komponen Mekanis

SSD tidak memiliki piringan berputar dan head yang bergerak. Hal ini mengurangi ketergantungan terhadap mekanisme mekanis dalam proses akses data.

### 7.4 Konsumsi Energi Relatif Rendah

Karena tidak menggunakan motor untuk memutar piringan seperti HDD, SSD dapat menggunakan daya yang relatif rendah. Referensi yang diberikan menyebutkan konsumsi sekitar 1 Watt dalam konteks pembahasan yang dikutip di dalam artikel.

### 7.5 Mendukung Multitasking

Kemampuan SSD dalam melakukan akses data secara acak membuatnya sesuai untuk sistem yang menjalankan banyak operasi kecil secara bersamaan. Hal ini dapat membantu meningkatkan respons aplikasi dan sistem operasi.

# 8. Kekurangan SSD

Meskipun mempunyai banyak keunggulan, SSD juga memiliki beberapa keterbatasan.

### 8.1 Harga Relatif Lebih Tinggi

Salah satu kekurangan SSD adalah biaya penyimpanan per kapasitas yang cenderung lebih tinggi dibandingkan HDD. Oleh sebab itu, pengguna yang membutuhkan kapasitas sangat besar dengan anggaran terbatas masih dapat mempertimbangkan HDD.

### 8.2 Kapasitas Besar Lebih Mahal

HDD masih mempunyai keunggulan ketika pengguna membutuhkan ruang penyimpanan dalam jumlah besar dengan biaya yang relatif rendah. Karena alasan tersebut, HDD masih digunakan untuk kebutuhan seperti arsip dan backup.

### 8.3 Karakteristik Penulisan NAND Flash

NAND Flash mempunyai mekanisme penulisan dan penghapusan yang berbeda dari HDD. Page yang telah berisi data tidak dapat langsung ditimpa sehingga proses tertentu diperlukan sebelum data baru dapat ditulis.

# 9. Teknologi TRIM pada SSD

Salah satu teknologi penting pada SSD adalah TRIM. TRIM memungkinkan sistem operasi memberikan informasi kepada SSD mengenai blok penyimpanan yang sudah tidak digunakan.

Ketika pengguna menghapus suatu file, sistem operasi dapat memberikan instruksi kepada SSD bahwa bagian penyimpanan tertentu tidak lagi diperlukan. Dengan demikian, SSD dapat melakukan pengelolaan blok secara lebih efektif.

Referensi yang diberikan menjelaskan bahwa TRIM membantu menjaga performa penulisan SSD dengan memberi informasi mengenai blok yang sudah tidak digunakan.

TRIM juga memiliki konsekuensi dalam bidang forensik digital karena data yang telah dihapus dan diproses melalui TRIM dapat menjadi lebih sulit untuk dipulihkan.

# 10. Pengaruh SSD terhadap Kinerja Komputer

Penggunaan SSD dapat memberikan perubahan yang cukup terasa pada kinerja komputer. Perubahan tersebut tidak berarti bahwa SSD meningkatkan kemampuan prosesor atau RAM secara langsung, tetapi SSD mempercepat proses penyediaan data yang diperlukan oleh sistem.

Sebagai contoh, ketika pengguna membuka aplikasi, sistem operasi harus membaca sejumlah file dari media penyimpanan. Apabila proses pembacaan berlangsung lebih cepat, aplikasi dapat dimuat dalam waktu yang lebih singkat.

Hal yang sama berlaku pada proses booting. Sistem operasi harus membaca berbagai file sistem dari media penyimpanan. SSD dengan kemampuan akses data yang lebih tinggi dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk proses tersebut.

Penelitian yang menjadi salah satu referensi tugas juga menunjukkan bahwa SSD mempunyai keunggulan dalam tiga aspek utama, yaitu kecepatan akses data, waktu booting, dan efisiensi penyimpanan.

# 11. Pengujian Performa SSD

Performa media penyimpanan dapat diuji menggunakan perangkat lunak benchmark, salah satunya CrystalDiskMark. Referensi BIIKMA menjelaskan bahwa CrystalDiskMark dapat digunakan untuk menguji performa penyimpanan melalui beberapa skenario.

Dua jenis pengujian yang dijelaskan adalah:

- SEQ1M, yaitu pengujian kecepatan read dan write untuk file berukuran besar secara berurutan.

- RND4K, yaitu pengujian kecepatan read dan write untuk file berukuran kecil secara acak.

Hasil pengujian ditampilkan dalam bentuk kecepatan transfer data. Secara umum, semakin tinggi nilai yang diperoleh dalam pengujian yang relevan, semakin tinggi pula performa baca atau tulis yang ditunjukkan oleh media penyimpanan tersebut.

# 12. Peranan SSD dalam Komputer Modern

SSD mempunyai peranan penting dalam perkembangan sistem komputer modern. Pengguna komputer saat ini tidak hanya membutuhkan kapasitas penyimpanan, tetapi juga membutuhkan kecepatan akses dan respons sistem.

Penggunaan SSD sangat sesuai untuk:

- komputer untuk kegiatan perkuliahan;

- laptop untuk pekerjaan sehari-hari;

- komputer untuk pemrograman;

- komputer untuk desain grafis;

- komputer untuk pengeditan video;

- komputer untuk menjalankan berbagai aplikasi;

- sistem yang membutuhkan proses booting cepat;

- sistem yang melakukan banyak operasi baca dan tulis data.

Dalam sistem komputer dengan kebutuhan penyimpanan yang besar, SSD dan HDD juga dapat digunakan secara bersamaan. SSD dapat digunakan untuk sistem operasi dan aplikasi, sedangkan HDD digunakan untuk menyimpan data berkapasitas besar. Pola penggunaan tersebut juga dijelaskan dalam referensi penelitian sebagai salah satu konfigurasi yang dapat diterapkan.

# 13. Kesimpulan

Solid State Drive (SSD) merupakan salah satu komponen penting dalam sistem komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan data. SSD menggunakan teknologi memori semikonduktor, terutama NAND Flash, sehingga berbeda dengan HDD yang menggunakan piringan magnetik dan komponen mekanis.

Perbedaan teknologi tersebut memberikan sejumlah keunggulan kepada SSD, terutama dalam hal kecepatan akses data, waktu booting, akses data acak, respons aplikasi, dan kemampuan mendukung multitasking. Referensi yang digunakan menunjukkan bahwa SSD mempunyai nilai IOPS yang jauh lebih tinggi dibandingkan HDD dan dapat memberikan waktu booting yang lebih singkat.

Selain memiliki keunggulan dari sisi performa, SSD juga memiliki keterbatasan, terutama dari sisi biaya dan kapasitas per harga. HDD masih memiliki keunggulan untuk penyimpanan data dalam jumlah besar dengan biaya yang relatif lebih rendah. Oleh karena itu, pemilihan antara SSD dan HDD perlu disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.

Berdasarkan pembahasan tersebut, SSD dapat dipandang sebagai komponen penyimpanan yang berperan besar dalam meningkatkan responsivitas dan efisiensi operasional komputer. Sementara itu, HDD tetap memiliki fungsi penting sebagai media penyimpanan berkapasitas besar dan relatif ekonomis. Penggunaan SSD dan HDD secara bersamaan dapat menjadi salah satu solusi untuk memperoleh keseimbangan antara performa, kapasitas, dan biaya. Kesimpulan ini sejalan dengan referensi BIIKMA yang menyatakan bahwa pemilihan media penyimpanan perlu disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan dan anggaran yang tersedia.

# DAFTAR PUSTAKA

Prasetiyo, S. M., Udayana, A. I., Kusuma, D. A., Ripai, F., & Sutaanjali, Y. A. (2024). Pengembangan Media Penyimpanan Dalam Sistem Berkas: Analisis dan Implementasi Sistem Berkas, Memori, Hard Disk, dan SSD. Buletin Ilmiah Ilmu Komputer dan Multimedia (BIIKMA), 2(1), 92–95. Artikel tersebut dapat ditemukan pada laman jurnal BIIKMA. Laman artikel BIIKMA

Valdano, A. G. (2026). Efektivitas SSD Dibandingkan dengan HDD. Referensi yang diberikan membahas perbandingan SSD dan HDD berdasarkan kecepatan akses data, waktu booting, dan efisiensi penyimpanan.

Solid State Drive (SSD). Referensi yang diberikan membahas pengertian, sejarah, arsitektur, fungsionalitas, DRAM, NAND Flash, serta prinsip kerja SSD